olsrd 패킷 구현 백서

공식 v0.6.8 소스의 송신 경로와 메시지 바이트 형식

발행일 2026년 10월 20일  |  판 1.0  |  대상 olsrd 0.6.8

분석 기준

이 백서는 OLSR 표준 문서를 요약하는 대신 OLSR/olsrd 저장소의 공식 v0.6.8 태그를 분석한다. 기준 커밋은 51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079다. v0.6.8.1, v0.6.8-eol, 최신 master, olsrd2는 다른 분석 대상이다. [O01]

기본 설정에서 LinkQualityLevel은 2, LinkQualityAlgorithm은 etx_ff, LinkQualityFishEye는 1이다. 따라서 보통의 송신 집합은 LQ_HELLO 201, LQ_TC 202, MID 3, HNA 4이고 HELLO 1과 TC 2는 링크 품질 기능을 끈 경로에서 사용된다. 실제 발생 여부는 인터페이스와 광고할 정보에 따라 달라진다. [O02, O03]

| 주제 | 핵심 결과 |
| --- | --- |
| 공통 형식 | UDP 698 기본값, 4byte 패킷 헤더와 복수 메시지 |
| 링크 품질 확장 | 201과 202에 주소별 LQ와 NLQ 및 예약 2byte |
| TC 구현 차이 | 예약 2byte 대신 lower와 upper border를 사용 |
| Smart Gateway | 새 message type 없이 HNA netmask 공간에 정보 삽입 |
| 플러그인 | 10~13, 130, 132, 171과 별도 UDP 및 관리 TCP |
| 소스 특이점 | mdns와 p2pd IPv6 길이식 및 secure의 ABI 의존성 |

본문의 코드 관련 문장은 커밋에 고정한 참고 문헌 O01~O27로 추적할 수 있다. 패킷 예제는 설명용 합성 데이터이며 실제 장비에서 캡처한 트래픽이 아니다.

목차

1 범위와 소스 증거를 읽는 방법	3

2 전체 송신 유형 목록	4

3 UDP 외피와 패킷 공통 헤더	5

4 메시지 공통 헤더와 유효시간	6

5 기본 HELLO 메시지 유형 1	7

6 LQ HELLO 메시지 유형 201	8

7 링크 품질 LQ와 NLQ 및 ETX	9

8 기본 TC 메시지 유형 2	10

9 LQ TC 메시지 유형 202와 단편 범위	11

10 MID와 HNA 메시지 유형 3과 4	12

11 Smart Gateway HNA 확장	13

12 생성과 묶음 및 재전파 경로	14

13 기본 타이머와 설정별 송신 차이	15

14 secure 플러그인 메시지 유형 10부터 13	16

15 nameservice 메시지 유형 130	17

16 mdns와 p2pd 메시지 유형 132	18

17 PUD 위치 메시지 유형 171	19

18 BMF와 관리 및 기타 플러그인 트래픽	20

19 합성 패킷 바이트 예제	21

20 캡처와 구현 판별 절차	22

참고 문헌과 코드 위치	23

1 범위와 소스 증거를 읽는 방법

대상 범위는 코어가 생성하는 여섯 메시지 유형, 같은 트리를 통해 중계되는 메시지, 저장소에 포함된 플러그인의 독자 메시지 및 부가 네트워크 트래픽이다. 운영체제의 ARP·ND와 라우팅 결과로 전달되는 일반 IP 데이터는 OLSR 제어 메시지와 구분한다. 플러그인은 로드와 설정이 있어야 동작하므로 저장소의 모든 기능이 기본 실행에서 동시에 송신된다고 보지 않는다.

| 소스 영역 | 읽을 이유 |
| --- | --- |
| src/olsr_protocol.h | 기본 message type과 packed 구조체 |
| src/build_msg.c 및 generate_msg.c | 기본 메시지 구성과 송신 예약 |
| src/lq_packet.c 및 lq_plugin_default_ff.c | 확장 메시지 직렬화와 실제 LQ 4byte |
| src/net_olsr.c 및 parser.c | 패킷 묶음, 송신 후크, 길이 검사와 분배 |
| src/olsr.c 및 process_package.c | 중계 조건과 설정별 파서 등록 |
| src/gateway.c 및 gateway.h | Smart Gateway HNA 부호화 |
| lib 아래 플러그인 | 메시지 번호, 캡슐화와 관리 포트 |

C 구조체의 메모리 크기가 언제나 전송 길이라는 가정은 피한다. 기본 구조체에는 가변 배열을 표현하는 [1] 원소가 있고, 일부 코드는 별도 직렬화를 한다. secure는 time_t와 sizeof를 사용하므로 ABI 영향을 받는다. 코드에서 직접 확인한 사실과 실행 환경에서 확인해야 하는 조건을 구분한다.

재현 가능한 버전 식별

Repository  https://github.com/OLSR/olsrd

Tag         v0.6.8

Commit      51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079

Archive     https://codeload.github.com/OLSR/olsrd/zip/refs/tags/v0.6.8

수집한 ZIP의 SHA256은 sources/provenance.json에 기록했다. ZIP의 해시는 원격 서버의 압축 재생성에 따라 달라질 수 있으므로, 소스 정체성의 주 기준은 고정 커밋과 개별 파일 해시다.

2 전체 송신 유형 목록

| 값 또는 전송 | 이름 | 발생 조건과 범위 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HELLO | LinkQualityLevel 0의 이웃 상태 광고 |
| 2 | TC | LinkQualityLevel 0의 토폴로지 광고 |
| 3 | MID | 추가 인터페이스 주소가 있을 때 |
| 4 | HNA | 외부 네트워크 또는 게이트웨이 광고 |
| 201 | LQ_HELLO | LQ 활성 상태의 이웃 품질 광고 |
| 202 | LQ_TC | LQ 활성 상태의 토폴로지 품질 광고 |
| 10 11 12 13 | secure | 서명 메시지와 challenge 교환 |
| 130 | nameservice | 이름, DNS forwarder, 서비스와 위치 등의 광고 |
| 132 | mdns 또는 p2pd | 선택한 IP 데이터의 OLSR 캡슐화 |
| 171 | PUD | GPS 위치 갱신 |
| UDP 50698 | BMF | 별도 BMF 캡슐화 데이터 |
| UDP 5354 | mdns router election | 로컬 라우터 선출 메시지 |
| UDP 2240 2241 2242 | PUD 외부 인터페이스 | NMEA와 uplink 또는 downlink 기본값 |
| TCP 관리 포트 | txtinfo 등 | 요청한 클라이언트에 상태 제공 |

이 표는 저장소 검색에서 확인한 고유 메시지 생성 경로를 묶었다. 같은 132를 mdns와 p2pd가 각각 사용하므로 번호만으로 어느 플러그인인지 구별할 수 없다. 목적지, 내부 IP 데이터와 설정을 확인해야 한다. [O13~O22]

src/olsr_protocol.h의 MAX_MESSAGE 4는 기본 메시지 정의 옆의 상수다. 그 값이 링크 품질 확장이나 플러그인 메시지가 존재하지 않는다는 뜻은 아니다. 실제 수신 분배는 등록한 파서 함수를 순회한다. [O02, O06]

3 UDP 외피와 패킷 공통 헤더

기본 olsrport는 698이며 IPv4는 인터페이스의 브로드캐스트 설정을, IPv6는 인터페이스의 멀티캐스트 설정을 사용한다. 목적지 주소는 실행 설정과 인터페이스를 확인한다. IP protocol number 698로 식별하는 프로토콜이 아니다. UDP 포트 값과 IP 프로토콜 번호는 서로 다른 필드다. [O03, O05]

| UDP payload 오프셋 | 길이 | 필드 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 2 bytes | Packet Length, 이 OLSR UDP payload 전체 길이 |
| 2~3 | 2 bytes | Packet Sequence Number, 송신 인터페이스별 증가 |
| 4 이후 | 가변 | 하나 이상의 OLSR 메시지 |

net_output은 현재 버퍼에 패킷 sequence와 길이를 넣고 플러그인의 packet transform을 호출한 뒤 sendto 경로로 보낸다. secure 같은 후크는 길이와 내용을 추가로 바꿀 수 있다. 실제 패킷 길이는 후크 이후의 결과로 검사해야 한다. [O05]

패킷과 메시지 단위

한 UDP 데이터그램에는 서로 다른 message type이 여러 개 들어갈 수 있다. 메시지의 sequence는 메시지 생성자의 순번이고 패킷 sequence는 바로 앞 송신자의 인터페이스 순번이다. 중계 노드는 메시지를 새 UDP 패킷에 다시 묶으므로 두 sequence를 같다고 기대하지 않는다.

IP | UDP | Packet length 2 | Packet sequence 2

| Message header | Message body

| Message header | Message body ...

다중바이트 정수는 일반 공통 헤더에서 network byte order를 사용한다. IPv4와 IPv6는 각각 4바이트와 16바이트 주소를 사용하되, 외부 IP 버전만으로 모든 플러그인의 내부 주소 크기까지 추정하면 안 된다. nameservice와 secure의 형식은 별도로 설명한다.

4 메시지 공통 헤더와 유효시간

| 필드 | IPv4 위치 | IPv6 위치 | 크기 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | 0 | 0 | 1 byte |
| Vtime | 1 | 1 | 1 byte |
| Message Size | 2~3 | 2~3 | 2 bytes |
| Originator | 4~7 | 4~19 | 4 또는 16 bytes |
| TTL | 8 | 20 | 1 byte |
| Hop Count | 9 | 21 | 1 byte |
| Message Sequence | 10~11 | 22~23 | 2 bytes |
| Body 시작 | 12 | 24 | 가변 |

위 위치는 메시지 시작을 0으로 삼는다. Message Size는 공통 헤더를 포함하고 OLSR 패킷의 4바이트 헤더는 제외한다. Originator는 생성자의 main address다. 중계 시 바로 전 IP 송신자는 바뀌어도 Originator와 message sequence는 메시지의 식별 정보를 유지한다. [O02, O04]

Vtime과 Htime

Vtime은 메시지를 보관할 유효기간, HELLO의 Htime은 광고 간격이다. 둘은 같은 8비트 mantissa·exponent 부호화 함수를 사용한다. 상위 4비트 a, 하위 4비트 b에 대해 시간은 초 단위 1/16 × (1 + a/16) × 2^b다. 0x05는 2초, 0x48은 20초다. 값 0x00도 이 수식에서는 0.0625초이며 단순한 0초 표현으로 처리하지 않는다. [O07]

src/mantissa.c의 구현은 밀리초 정수 연산으로 변환한다. 설정한 실수 시간과 디코딩한 Vtime이 항상 같지는 않다. 예를 들어 300초를 이 함수로 부호화하면 0x2C, 복호화는 288초다. 백서의 타이머 표는 설정 기본값이며 캡처의 부호화 결과는 따로 계산한다.

TTL의 두 계층

메시지 TTL은 OLSR 중계 범위를 제어한다. 외부 IP 헤더의 TTL 또는 hop limit과 동일한 필드가 아니다. Hop Count는 OLSR 메시지의 전달 횟수이며 라우터가 일반 데이터그램의 IP TTL을 줄이는 동작과 구분한다.

5 기본 HELLO 메시지 유형 1

| 본문 위치 | 길이 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 2 bytes | Reserved |
| 2 | 1 byte | Htime |
| 3 | 1 byte | Willingness |
| 4 이후 | 블록마다 가변 | Link Code 1, Reserved 1, Link Message Size 2, 이웃 주소들 |

HELLO는 직접 이웃 링크의 상태와 이웃 종류를 알린다. Willingness는 MPR로 일할 의향을 전달하며 기본값은 3이다. 일반 HELLO는 TTL 1, Hop Count 0으로 생성된다. LQ 기능을 끈 모드에서 type 1의 생성과 파서 등록을 사용한다. [O02, O03, O08]

| 비트와 값 | 의미 |
| --- | --- |
| Link Code bits 1~0 | 0 UNSPEC, 1 ASYM, 2 SYM, 3 LOST |
| Link Code bits 3~2 | 0 NOT_NEIGH, 1 SYM_NEIGH, 2 MPR_NEIGH |
| Link Code bits 7~4 | 기본 링크 코드에서 사용하는 정보가 아님 |
| 블록 size | 블록 헤더 4byte와 그 뒤 모든 이웃 주소 길이의 합 |

CREATE_LINK_CODE(status, link)는 link | (status << 2)다. 예를 들어 0x0A는 SYM 링크이면서 MPR 이웃임을 나타낸다. 코드에 HIDE_LINK 4 같은 내부 상태가 있어도 링크 코드 추출은 하위 2비트이므로 별도 표준 전송값으로 추가하지 않는다. [O02]

IPv4 이웃 주소 한 개는 4바이트, IPv6는 16바이트다. 이웃 수를 별도 단일 count 필드에서 읽는 대신 블록 size를 이용해 다음 블록으로 이동한다. 이웃이 없는 HELLO는 본문 기본 4바이트만 가질 수 있다.

6 LQ HELLO 메시지 유형 201

기본 etx_ff는 type 201을 사용한다. HELLO의 Reserved, Htime, Willingness와 Link Code 블록 형태는 유지하지만 각 이웃 주소 바로 뒤에 품질 데이터 4바이트가 붙는다. type만 바꾸고 기본 HELLO의 주소 배열로 읽으면 두 번째 주소부터 정렬이 틀어진다. [O04, O09]

| 항목 | IPv4 크기 | IPv6 크기 |
| --- | --- | --- |
| 메시지 공통 헤더 | 12 | 24 |
| HELLO 본문 헤더 | 4 | 4 |
| 각 Link Code 블록 헤더 | 4 | 4 |
| 각 이웃 항목 | 주소 4 + 품질 4 = 8 | 주소 16 + 품질 4 = 20 |
| OLSR 패킷 공통 헤더 | 전체 묶음에 4 | 전체 묶음에 4 |

Neighbor entry in etx_ff

Address [4 or 16 bytes]

LQ      [1 byte]

NLQ     [1 byte]

Zero    [2 bytes]

default_lq_serialize_hello_lq_pair_ff는 LQ와 NLQ를 각각 1바이트로 쓰고 마지막 2바이트를 0으로 쓴다. 내부 구조체의 모든 통계나 창 배열을 패킷에 복사하는 것이 아니다. 역직렬화는 두 품질 바이트를 읽고 16비트를 건너뛴다. [O09]

이웃 블록이 한 개이고 그 안에 이웃 n개가 있으면 IPv4 메시지 길이는 12+4+4+8n, IPv6는 24+4+4+20n이다. 패킷 전체는 여기에 4바이트와 다른 메시지 길이를 더한다. 블록이 늘면 블록마다 4바이트를 추가한다.

송신 전 묶음과 분할

serialize_lq_hello는 현재 버퍼 잔여량과 예상 크기를 비교한다. 기존 데이터가 공간을 차지하면 먼저 flush해 전체 HELLO가 불필요하게 나뉘는 것을 줄인다. 그래도 공간이 부족하면 블록을 마감하고 메시지를 송신한 뒤 새 블록으로 계속한다. 고정한 MTU 이상의 모든 이웃 목록이 언제나 하나의 메시지로 나간다고 가정하지 않는다. [O04]

7 링크 품질 LQ와 NLQ 및 ETX

로컬 노드 A가 B의 패킷을 얼마나 잘 수신했는지가 A의 해당 링크 LQ다. B가 자기 HELLO에 보고한 반대 방향 값을 받아 A의 NLQ를 갱신한다. default_lq_memorize_foreign_hello_ff는 foreign의 valueLq를 local의 valueNlq에 저장한다. 캡처에서 LQ와 NLQ를 읽을 때 광고한 노드의 관점을 유지해야 한다. [O09]

| 값 | 정규화 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 255 | 1.0 | 측정과 부호화 범위에서 최대 품질 |
| 204 | 0.8 | 부호화된 수신 품질 80% |
| 0 | 0 | 유효 품질이 없거나 추정 초기 상태일 수 있음 |
| LQ와 NLQ | 각 값 ÷ 255 | 방향별 측정값이며 임의 float 바이트열이 아님 |

etx_ff의 링크 비용은 유효 범위에서 255×255 ÷ (LQbyte×NLQbyte)의 고정소수점 계산에 해당한다. LQ=255, NLQ=204이면 ETX는 1.25다. 양방향 모두 204라면 약 1.5625다. 너무 낮은 품질은 LINK_COST_BROKEN으로 처리하므로 단순히 분모 0의 무한대만 설명하면 구현의 임계값을 놓친다.

어떤 수신으로 품질을 추정하는가

etx_ff는 packet parser 후크로 들어온 OLSR 패킷의 인터페이스별 sequence 차이를 추적한다. 같은 sequence는 중복으로 다루고, 256을 넘는 큰 점프는 보정한다. 1초 타이머에서 창 통계를 계산하며 HELLO 미수신 정보와 loss multiplier도 반영한다. 일반 사용자 데이터의 실제 손실률을 직접 계수하는 기능으로 해석하지 않는다. [O09]

동일한 201과 202를 쓰더라도 다른 LQ 알고리즘의 내부 측정·평활 방식은 다를 수 있다. 이 백서의 바이트 설명과 비용 예제는 기본 etx_ff를 기준으로 하며, 다른 알고리즘을 선택한 실제 구성은 그 handler의 serialize 함수와 크기를 확인한다. [O10]

8 기본 TC 메시지 유형 2

| 본문 위치 | 길이 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 2 bytes | ANSN Advertised Neighbor Sequence Number |
| 2~3 | 2 bytes | 기본 TC의 Reserved |
| 4 이후 | 주소 크기 × n | 광고하는 이웃 main address 목록 |

기본 TC는 네트워크 토폴로지를 알린다. 공통 message sequence는 메시지 인스턴스의 순번이고 ANSN은 광고한 이웃 집합의 변화를 구분하는 별도 값이다. 두 값이 항상 같이 증가하는 것은 아니다. LinkQualityLevel 0 경로에서 type 2를 사용한다. [O08, O03]

TcRedundancy는 광고 범위를 바꾼다. 0이면 MPR selector, 1이면 MPR와 MPR selector, 2이면 대칭 이웃을 광고하는 경로를 사용한다. 따라서 TC를 언제나 자신이 고른 MPR 목록만 담는 패킷으로 설명하면 안 된다. 기본 상수 TC_REDUNDANCY는 2다. [O02, O04]

TC 송신과 미디어 전달의 관계

TC는 데이터 경로를 계산할 제어 정보를 전파한다. 음성 RTP나 다른 IP 데이터가 TC 안에 들어가 전달되는 구조는 아니다. olsrd가 운영체제 라우팅 테이블을 갱신하면 일반 데이터 전달은 그 라우팅을 따른다. BMF·p2pd 같은 명시적 캡슐화 플러그인만 예외적 별도 경로를 제공한다.

빈 TC나 마지막 광고의 생존은 로컬 이웃 변화와 타이머 처리에 따라 달라진다. 특정 시점에 type 2가 보이지 않는다고 모든 토폴로지 광고가 사라졌다고 보지 않는다. 기본 LQ 모드에서는 type 202를 찾아야 한다.

9 LQ TC 메시지 유형 202와 단편 범위

| 본문 위치 | 크기 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0~1 | 2 bytes | ANSN |
| 2 | 1 byte | lower_border |
| 3 | 1 byte | upper_border |
| 4 이후 | 항목마다 가변 | 이웃 주소 + LQ 1 + NLQ 1 + zero 2 |

type 202는 type 2의 Reserved 16비트 자리에 lower_border와 upper_border를 사용한다. serialize_lq_tc는 주소를 정렬하고 버퍼가 부족하면 단편별 경계값을 계산한다. 첫 조각의 왼쪽과 마지막 조각의 오른쪽은 0xFF로 표시된다. 분할하지 않은 완전한 목록은 FF FF가 된다. [O04]

중간 border 값은 이웃 두 주소가 달라지는 비트 위치를 바탕으로 calculate_border_flag에서 계산한다. 이는 IPv4 fragmentation의 offset이나 단순한 단편 번호가 아니다. 같은 ANSN의 부분 광고로부터 어떤 주소 범위를 갱신하는지 판단하는 구현 정보다. 표준 TC 예약값이 아니라고 무조건 손상으로 버리면 정상 olsrd 메시지를 놓친다.

선택과 필터

create_lq_tc는 대칭 이웃만 후보로 삼고 TcRedundancy에 따른 MPR 조건을 적용한다. 이웃으로의 best link가 없거나 비용이 LINK_COST_BROKEN 이상이면 광고하지 않는다. 주소별 품질은 선택한 링크에서 복사한다. 캡처에 모든 이웃이 없다고 이웃 테이블 자체가 비어 있다고 단정하지 않는다. [O04, O09]

FishEye TTL

LinkQualityFishEye가 켜져 있으면 create_lq_tc의 반복 TTL 목록은 2, 8, 2, 16, 2, 8, 2, 255다. 초기 인덱스가 음수이면 MAX_TTL을 먼저 쓸 수 있다. 끄면 MAX_TTL을 사용한다. 가까운 노드에 더 자주 토폴로지를 알리는 방식이므로, TTL이 짧은 TC가 보인다고 IP 계층 장애로 해석하지 않는다. [O04]

LQ TC의 이웃 한 항목은 etx_ff에서 IPv4 8바이트, IPv6 20바이트다. IPv4에서 이웃 n개의 메시지 길이는 16+8n이며 OLSR 패킷 헤더는 별도로 4바이트다.

10 MID와 HNA 메시지 유형 3과 4

| 유형 | 본문 형태 | 송신 목적 |
| --- | --- | --- |
| MID 3 | 추가 인터페이스 주소의 연속 목록 | main address와 다른 인터페이스 주소를 연결 |
| HNA 4 | Network Address와 Netmask 쌍의 목록 | OLSR 외부의 도달 가능한 네트워크를 광고 |

MID의 본문에 별도 count나 고정 4바이트 하위 헤더는 없다. IPv4 주소 n개면 본문은 4n, IPv6는 16n바이트다. 수신자는 메시지 길이에서 공통 헤더를 빼 주소 수를 구한다. 추가 인터페이스 주소가 없으면 MID가 생기지 않는 구성이 자연스럽다. [O08]

HNA 쌍은 IPv4에서 주소 4+netmask 4=8바이트, IPv6에서 16+16=32바이트다. prefix length 한 바이트를 전송하는 형식이 아니다. 예를 들어 IPv4 192.0.2.0/24는 C0 00 02 00 FF FF FF 00이라는 주소·마스크 쌍으로 나타낼 수 있다. [O02, O08]

HNA와 기본 경로

HNA의 0.0.0.0/0 같은 인터넷 경로 광고는 수신자에게 외부 경로를 제공한다. 실제 NAT나 터널 생성은 HNA 바이트 그 자체가 수행하지 않는다. Smart Gateway를 켜면 netmask의 비 prefix 부분에 추가 정보가 들어갈 수 있으므로 일반 마스크만 검사하는 도구와 결과가 다를 수 있다. [O11]

HNA는 목록의 네트워크가 실제로 언제나 통신 가능함을 검증하는 메시지가 아니다. dyn_gw와 dyn_gw_plain 같은 플러그인은 조건에 따라 로컬 HNA를 추가·삭제할 수 있다. 패킷에서 새 message type이 생기는 대신 type 4의 내용이 바뀐다. [O23]

11 Smart Gateway HNA 확장

Smart Gateway 기본값은 꺼짐이다. 활성화하면 build_msg의 HNA 경로가 olsr_modifiy_inetgw_netmask를 호출하고 게이트웨이 정보를 netmask에 반영한다. 독립적인 Smart Gateway message type이나 별도 type 5를 만들지 않는다. [O03, O08, O11]

| 확장 영역 상대 위치 | 이름 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PAD | 0으로 두어 확장 식별에 사용 |
| 1 | FLAGS | bit0 속도, bit1 IPv4, bit2 IPv4 NAT, bit3 IPv6, bit4 IPv6 prefix |
| 2 | UPLINK | 업링크 속도 부호값 |
| 3 | DOWNLINK | 다운링크 속도 부호값 |
| 4 | V6PREFIXLEN | IPv6 외부 prefix 길이 |
| 5 이후 | V6PREFIX | IPv6 외부 prefix 정보 |

표의 오프셋은 netmask의 시작이라고 모든 경우에 고정하지 않는다. hna_mask_to_hna_pointer는 prefix length를 기준으로 비 prefix 부분의 위치를 정한다. IPv4 /0에서는 시작부터 네 바이트를 사용할 수 있지만, IPv6의 다른 게이트웨이 prefix에서는 시작 위치와 사용 공간이 달라진다. [O11]

속도 부호화

일반 속도 바이트 v는 (v >> 3)+1에 10^(v & 7)을 곱한 kbit/s 값으로 복호화한다. 0과 255는 함수에서 별도 특수 처리하므로 일반식만 적용하지 않는다. 송신 인코더도 최대값과 십진수 크기에 맞춰 양자화한다. 실제 링크 대역폭 실측값 자체가 32비트 정수로 전송되는 것은 아니다. [O11]

올바른 광고의 판단에는 네트워크 prefix가 인터넷 게이트웨이 범위인지, PAD가 0인지, FLAGS가 0이 아닌지를 함께 사용한다. IPv6 prefix 필드는 해당 조건이 맞을 때만 유효하다. 마스크가 비연속이라는 사실 하나만으로 손상이라고 단정하지 않는다.

터널 데이터와 분리

Smart Gateway 선택과 운영체제 터널을 통한 일반 데이터는 HNA 제어 패킷과 별도 흐름이다. IP-in-IP 등의 데이터 패킷을 OLSR message type으로 분류하면 안 된다. 플랫폼과 실제 터널 설정을 함께 확인한다.

12 생성과 묶음 및 재전파 경로

Timer or topology change

-> build message or create_lq_hello/create_lq_tc

-> serialize common header and body

-> net_outbuffer_push

-> net_output

-> set packet sequence and length

-> packet transform hooks

-> UDP sendto

기본 메시지는 generate_msg.c와 build_msg.c, 링크 품질 메시지는 lq_packet.c에서 생성된다. MID와 HNA도 출력 버퍼에 합쳐질 수 있다. 송신 시점은 생성 타이머와 forwarding jitter, 버퍼 잔여량의 영향을 받으므로 HELLO 간격이 2초라는 설정이 정확히 2.000초의 UDP 주기를 뜻하지 않는다. [O04, O05, O08]

수신 처리와 중계의 구분

parser.c는 packet 길이, 메시지 최소 길이, 4바이트 정렬과 잔여량을 검사한 뒤 등록된 message parser를 호출한다. parser가 false를 반환하면 해당 메시지의 forwarding을 금지한다. 등록된 parser가 없는 message type도 조건에 따라 기본 forwarding 판단에 도달할 수 있다. 로컬에서 이해하지 못하는 메시지라고 언제나 폐기되는 구조는 아니다. [O06]

olsr_forward_message는 바로 전 송신자를 MID로 main address에 대응시키고, 대칭 이웃인지, 자신을 MPR로 선택한 이웃인지, 중복인지 등을 검사한다. 일반 재전파에서 message TTL을 줄이고 Hop Count를 늘린다. Originator와 message sequence를 새 로컬 값으로 바꾸는 동작과는 다르다. [O12]

Ether 모드의 예외

이 구현에는 TTL이 2 미만이거나 TTL+Hop Count가 255를 넘는 경우를 따로 처리하는 경로가 있다. 해당 메시지는 non-ether 출력으로 전달하지 않으며 ether 출력에서는 같은 수신 인터페이스로 되돌리지 않는다. 일부 ether 전달에서는 TTL·Hop Count 변경을 건너뛴다. 표준식 TTL 설명만으로 이 버전의 모든 중계 동작을 설명하지 않는다. [O12]

13 기본 타이머와 설정별 송신 차이

| 설정 또는 상수 | 기본값 | 패킷에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| HelloInterval | 2초 | HELLO 또는 LQ_HELLO 생성 간격 |
| HelloValidityTime | 20초 | HELLO Vtime의 설정 기본값 |
| TcInterval | 5초 | TC 또는 LQ_TC 생성 간격 |
| TcValidityTime | 300초 | TC Vtime 설정값이며 부호화 시 양자화 |
| MidInterval와 HnaInterval | 각 5초 | 내용이 있는 MID와 HNA 송신 예약 |
| MidValidityTime와 HnaValidityTime | 각 300초 | 광고 만료 시간 설정 |
| HELLO TC MID HNA jitter | 각 25% 상수 | 스케줄 분산에 사용 |
| Pollrate | 0.05초 | 이벤트 처리 주기 기본값 |
| Willingness | 3 | MPR 선정 의향 |
| LinkQualityLevel | 2 | 기본 201과 202 경로 |
| LinkQualityAlgorithm | etx_ff | 품질 측정과 직렬화 handler |
| LinkQualityFishEye | 1 | TC의 전파 TTL 순환 활성 |
| TcRedundancy | 2 | 대칭 이웃 광고 범위 |
| SmartGateway | false | 기본 HNA 확장 비활성 |

이 표는 소스의 설정 기본값과 인터페이스 기본값이다. 사용자가 제공한 conf 파일, 플랫폼 패치, 커맨드라인과 런타임 조건으로 달라질 수 있다. 유효시간이 음수인 자동 설정 경로에는 LQ aging을 이용하는 계산도 있으므로 실제 구성값을 함께 보관한다. [O02, O03, O24]

이 버전의 TOP_HOLD_TIME, MID_HOLD_TIME, HNA_HOLD_TIME은 간격의 60배다. 오래된 OLSR 설명에서 자주 보이는 3배 기본값을 그대로 대입하지 않는다. 기본 HNA와 MID의 300초도 wire에서는 mantissa·exponent 변환의 영향을 받는다. [O02, O07]

14 secure 플러그인 메시지 유형 10부터 13

| 유형 | 소스 구조체 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 10 | s_olsrmsg 및 sig_msg | 서명 종류, 알고리즘, 예약, timestamp, signature |
| 11 | challengemsg | destination, challenge, signature |
| 12 | c_respmsg | destination, challenge, timestamp, res_sig와 signature |
| 13 | r_respmsg | destination, timestamp, res_sig와 signature |

secure는 packet transform으로 add_signature를 등록한다. 이 함수는 기존 패킷 끝에 type 10 메시지를 붙이고 packet length를 갱신한다. 메시지 Vtime 0, TTL 1, Hop Count 0을 설정한다. 별도 응답 교환은 이웃의 timestamp와 challenge 상태를 확인하는 경로에 사용된다. [O13, O14]

암호 방식과 실제 전송 크기

USE_OPENSSL 경로는 SHA1 기반 20바이트, 다른 경로는 MD5 기반 16바이트 signature를 정의한다. 이 구현은 입력 바이트 뒤에 공유 키를 붙인 checksum 계산이며, 표준 HMAC이나 디지털 공개키 서명과 같다고 부르면 안 된다. 이름에 secure가 있어도 페이로드를 암호화해 숨기는 기능으로 해석하지 않는다. [O13]

secure_messages.h의 구조체는 time_t와 C 구조체 정렬에 의존하고, add_signature는 sizeof(struct s_olsrmsg)를 전송 길이에 사용한다. timestamp에는 htonl(now.tv_sec)를 대입한다. 그러므로 모든 32·64비트 ABI에서 서명 메시지가 하나의 고정 길이라고 쓰지 않는다. 빌드의 sizeof와 정렬, USE_OPENSSL 여부를 확인해야 한다. [O14]

특히 실제 add_signature 경로는 IPv4 형태의 s_olsrmsg를 사용한다. 헤더에 IPv6 이름의 구조체가 있다는 사실만으로 동일한 안전성과 상호운용성을 보장할 수 없다. 본문은 이 코드를 현재 권장 암호 설계로 평가하거나 실제 취약성 악용을 시험한 결과가 아니다.

분석 시 확인

서명 후크 앞뒤의 길이를 비교하고 마지막 메시지의 size와 ABI를 대조한다. challenge 유형의 destination은 공통 Originator와 다른 역할이다. UDP 698 캡처만으로 이 메시지를 HNA나 링크 품질 데이터로 오분류하지 않는다.

15 nameservice 메시지 유형 130

| 부분 | 형식 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| namemsg | version 16bit, nr_names 16bit | 버전과 항목 수 |
| 각 name 항목 | type 16bit, len 16bit, union olsr_ip_addr | 종류, 문자열 길이와 IP |
| 항목 가변부 | len bytes의 문자열 뒤 4byte 정렬 | 호스트 이름이나 서비스 등 |
| 프로토콜 버전 | NAME_PROTOCOL_VERSION 1 | OLSR 메시지 type과 다른 버전 필드 |

항목 type은 0 HOST, 1 FORWARDER, 2 SERVICE, 3 LATLON, 4 MACADDR다. 기본 emission interval은 120초, name valid time은 1800초다. 호스트 이름과 DNS 서버, 서비스·위치·MAC 정보를 여러 항목으로 한 메시지에 실을 수 있다. [O15]

주소 필드의 크기

create_packet은 sizeof(struct name) 뒤에 문자열을 쓴다. 이 구조체의 IP는 union olsr_ip_addr이며 IPv6 주소를 포함해 16바이트를 차지한다. 따라서 보통의 이 소스 ABI에서 name 고정 부분은 20바이트다. 코어 메시지의 IPv4 주소 크기 4바이트를 그대로 대입해서는 안 된다. [O15, O25]

type과 len은 htons를 통해 기록하고 IP union은 복사한다. 문자열은 len만큼 쓰며 그 다음 4바이트 정렬 경계까지 0을 채운다. len에 정렬 패딩을 포함하지 않는다. 문자열 길이가 이미 4의 배수이면 정렬 루프가 추가 바이트를 쓰지 않는 코드도 읽어야 한다. 문자열 종료 규칙을 임의로 더하지 않는다.

수신과 재전파

수신 parser는 자기 자신이 생성한 메시지와 비대칭 이웃에서 온 메시지를 걸러낸다. 이름 정보를 갱신한 뒤 true를 반환하면 코어의 forwarding 조건으로 이어진다. nameservice는 보통 외부 DNS 질의 패킷 자체를 OLSR에서 대신 전송하는 서비스가 아니라 이름과 forwarder 정보를 광고하는 플러그인이다. [O15]

16 mdns와 p2pd 메시지 유형 132

mdns의 MESSAGE_TYPE과 p2pd의 P2PD_MESSAGE_TYPE은 모두 132다. 두 플러그인은 선택한 IP 패킷을 OLSR 메시지 본문에 복사하고 4바이트 경계로 패딩한다. 안쪽 데이터는 원래 IP 헤더를 포함하는 형태이므로 이를 독자적인 DNS 헤더가 공통 헤더 직후에 있다고 가정해서 읽지 않는다. [O16, O17]

| 항목 | IPv4 생성 경로 | IPv6 생성 경로의 소스 표현 |
| --- | --- | --- |
| type | 132 | 132 |
| body | 내부 IP 패킷 복사와 0 패딩 | 내부 IP 패킷 복사와 0 패딩 |
| size 계산 | aligned_size + 12 | aligned_size + 12 + 96 |
| 정상 코어 헤더 크기 | 12바이트 | 24바이트 |
| TTL | 플러그인 설정 또는 MAX_TTL | 플러그인 설정 또는 MAX_TTL |

IPv6 길이식의 불일치

v0.6.8의 olsr_mdns_gen과 olsr_p2pd_gen은 IPv6 size에 aligned_size + 12 + 96을 쓴다. 이는 실제 공통 IPv6 헤더 크기 24와 84바이트 차이가 있다. 출력 버퍼에 넣는 길이도 같은 식으로 늘린다. 따라서 이 버전의 소스를 설명하면서 해당 코드를 올바른 24바이트 헤더 계산으로 고쳐 적으면 실제 구현을 숨기게 된다. [O16, O17]

이 항목은 소스에서 확인한 길이 계산의 불일치다. 특정 장비에서의 실행, 메모리 내용, 패치 적용 여부나 악용 가능성을 실험한 결론은 아니다. 캡처에서 실제 message size와 내부 IP total length, 정렬 패딩 뒤의 바이트를 비교해 해당 빌드를 판별해야 한다.

mdns의 별도 라우터 선출

mdns는 OLSR type 132 외에 UDP 5354로 router election HELLO도 보낼 수 있다. 목적지는 IPv4 224.0.0.2 또는 IPv6 ff02::2다. RtElHelloPkt는 4byte head, int ipFamily, union router_id, uint8 network_id의 packed 구조다. ipFamily의 C int 사용 때문에 이를 독립 표준 네트워크 정수로 가정하지 않는다. [O18]

17 PUD 위치 메시지 유형 171

PUD는 위치 정보를 OLSR 메시지 type 171로 전달한다. 이 태그의 PUD_WIRE_FORMAT_VERSION은 3이다. 플러그인 전체 버전, OLSR version과 이 위치 데이터 wire format version은 서로 다른 번호다. [O19]

| 본문 부분 | 크기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| version | 1 byte | 위치 wire format 버전 3 |
| validityTime | 1 byte | PUD 자체 유효시간 표현 |
| present | 4 bytes | GPS 항목과 ID·gateway 존재 비트 |
| GpsInfo | 120bit 즉 15bytes | 시간, 위도, 경도, 고도, 속도, 방향과 HDOP |
| NodeInfo | 선택적 가변 | nodeIdType 1byte와 유형별 nodeId |

| GPS 필드 | 비트 수 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| time | 17 | 자정 이후 초 |
| lat | 28 | 위도 부호값 |
| lon | 27 | 경도 부호값 |
| alt | 16 | 고도 부호값 |
| speed | 12 | 속도 |
| track | 9 | 이동 방향 |
| hdop | 11 | 정밀도 정보 |

고정 본문은 NodeInfo를 제외한 21바이트다. NodeInfo는 present의 ID 비트가 있을 때 붙으며, DNS, MAC, IPv4, IPv6, UUID 등 nodeIdType에 따라 길이가 달라진다. 비트필드를 단순한 uint32 배열로 읽지 말고 wireFormat의 getter와 setter 및 endian 매크로를 따라야 한다. [O19]

외부 PUD 흐름

기본 UDP 포트는 NMEA 수신·송신 멀티캐스트 2240, uplink 2241, downlink 2242다. Uplink는 type 0 POSITION과 type 1 CLUSTERLEADER를 정의하고, 4바이트 TLV 헤더에 type, length와 IPv6 flag를 둔다. CLUSTERLEADER 페이로드는 논리적으로 IPv4 10바이트 또는 IPv6 34바이트다. 전송 길이는 family에 맞춘 함수 경로로 확인한다. [O19, O20]

18 BMF와 관리 및 기타 플러그인 트래픽

BMF는 OLSR 메시지 type을 새로 붙이는 경로와 다르게 UDP 50698을 사용한다. 캡슐화 헤더는 type 1byte, len 1byte, reserved 2bytes, crc32 4bytes로 총 8바이트다. BMF_ENCAP_TYPE은 1, BMF_ENCAP_LEN은 6이며 TLV의 len 값 6을 전체 헤더 크기 6바이트라고 해석하면 안 된다. [O21]

| 기능 | 기본 전송 또는 효과 | 분류 |
| --- | --- | --- |
| txtinfo | TCP 2006 | 요청에 대한 텍스트 상태 응답 |
| jsoninfo | TCP 9090 | JSON 상태 응답 |
| httpinfo | TCP 1978 | HTTP 상태 페이지 |
| dot_draw와 pgraph | TCP 2004 | 그래프 출력, 설정 시 포트 충돌 주의 |
| legacy IPC frontend | TCP 1212, 기본 연결 수 0 | 별도 관리 인터페이스 |
| quagga | ZAPI 연결 | 다른 라우팅 데몬과 경로 연동 |
| dyn_gw와 dyn_gw_plain | HNA 목록 변경 | 새 message type 생성이 아님 |
| sgwdynspeed | 게이트웨이 속도 상태 변경 | Smart Gateway HNA 내용에 반영 |
| arprefresh | ARP 캐시 관련 처리 | 독자 OLSR 메시지 생성 없음 |
| watchdog와 mini | 로컬 상태 또는 예제 기능 | 독자 OLSR 메시지 생성 없음 |

관리 포트 값은 해당 플러그인의 초기값이며 구성으로 변경할 수 있다. 이 포트에서 나가는 응답은 메시 네트워크의 OLSR flooding 패킷이 아니다. quagga는 연결 방식과 ZAPI 판에 따라 프레이밍이 달라질 수 있으므로 TCP 브로드캐스트 OLSR 메시지로 오분류하지 않는다. [O22, O23, O26]

ARP·ND, 커널 netlink, 로컬 파일·UNIX socket과 IP 터널 트래픽은 패킷 관찰 위치에 따라 다르게 보인다. 모든 운영체제 보조 트래픽을 olsrd가 직접 생성한 UDP 698 메시지로 합산하지 않는다.

19 합성 패킷 바이트 예제

IPv4 OLSR packet with one LQ_HELLO, total 32 bytes

00 20 10 00

c9 48 00 1c 0a 00 00 01 01 00 12 34

00 00 05 03

0a 00 00 0c

0a 00 00 02 ff cc 00 00

IPv4 OLSR packet with one LQ_TC, total 28 bytes

00 1c 10 01

ca 08 00 18 0a 00 00 01 ff 00 12 35

00 07 ff ff

0a 00 00 02 ff cc 00 00

첫 예제의 packet length는 32, packet sequence는 0x1000이다. 메시지 type=201, size=28, originator=10.0.0.1, TTL=1, Hop Count=0, message sequence=0x1234다. Vtime 0x48은 20초, Htime 0x05는 2초, willingness는 3이다. 블록 code 0x0A는 SYM_LINK와 MPR_NEIGH, block size 12는 헤더 4와 이웃 항목 8을 뜻한다.

이웃은 10.0.0.2이고 LQ=255, NLQ=204, 예약 2바이트는 0이다. 비용 예제는 1.25다. 두 번째 예제는 type=202, size=24, Vtime=0x08 즉 16초, ANSN=7, border FF FF, 같은 이웃 품질이다. 여기서 16초는 설명용 선택이며 기본 TC 유효시간 300초를 흉내 낸 값이 아니다.

기본 메시지 길이 계산

| IPv4 메시지 예제 | 메시지 길이 | 단독 OLSR 패킷 길이 |
| --- | --- | --- |
| 기본 HELLO와 한 이웃 블록의 한 주소 | 12 + 4 + 4 + 4 = 24 | 28 |
| LQ_HELLO와 한 이웃 블록의 한 주소 | 12 + 4 + 4 + 8 = 28 | 32 |
| 기본 TC와 한 이웃 | 12 + 4 + 4 = 20 | 24 |
| LQ_TC와 한 이웃 | 12 + 4 + 8 = 24 | 28 |
| MID와 추가 주소 한 개 | 12 + 4 = 16 | 20 |
| HNA와 네트워크 한 개 | 12 + 8 = 20 | 24 |

재현 스크립트는 위 예제와 기본 1·2·3·4, IPv6 201·202를 생성하고 길이·정렬을 검증한다. 실행 중인 네트워크로 송신하지 않으며, 합성 PCAP은 오프라인 분석을 위한 파일이다.

20 캡처와 구현 판별 절차

| 검사 단계 | 판별 내용 |
| --- | --- |
| 외부 IP와 UDP | 포트 설정, 브로드캐스트 또는 멀티캐스트, 캡처 위치 |
| Packet Length와 Sequence | UDP payload 실제 길이와 헤더 값, 송신 인터페이스별 흐름 |
| 각 Message Size | IPv4 12 또는 IPv6 24 이상, 4byte 정렬, 잔여 길이 |
| type 201 또는 1 | LinkQualityLevel 경로 판별 |
| type 202의 border | 단편 범위와 완성 목록 판별 |
| 3과 4 | 추가 주소, HNA와 Smart Gateway 확장 |
| 10~13 130 132 171 | 로드한 플러그인과 실제 형식 대조 |
| 별도 UDP와 TCP | BMF, PUD, router election과 관리 응답 분리 |

단순 udp.port == 698 필터는 기본 제어 트래픽의 출발점이다. UDP 50698, 5354, 2240~2242와 관리 포트는 필요할 때 별도로 수집한다. 포트 변경 설정도 확인해야 하므로 필터만으로 모든 플러그인 트래픽을 포괄한다고 보지 않는다.

버전 판별은 실행 파일의 버전 문자열, 설정 파일, 빌드 옵션과 실제 메시지 패턴을 함께 사용한다. 201을 봤다는 사실만으로 정확히 0.6.8이라고 결정할 수 없다. 같은 형식을 다른 릴리스와 포크도 사용할 수 있다.

정적 검증의 범위

이 백서의 검증은 고정 태그의 소스 읽기, 생성 함수와 파서 대조, 합성 예제 길이·필드 확인, 문서 렌더 검토다. 데몬을 컴파일해 실제 메시 네트워크에서 송수신한 실행 검증을 의미하지 않는다. mdns·p2pd의 IPv6 길이식과 secure의 ABI 조건은 특히 해당 빌드의 캡처가 추가 판단에 필요하다.

구현에 맞춘 분석에서는 source size와 실제 wire size를 끝까지 추적한다. 표준의 Reserved를 구현이 다른 목적으로 쓸 수 있고, 플러그인은 새 메시지나 다른 포트를 사용할 수 있다. 이 문서의 고정 커밋 링크와 sources/provenance.json을 함께 보관하면 이후 패치와의 차이를 재현할 수 있다.

참고 문헌과 코드 위치

[O01] 공식 v0.6.8 커밋
https://github.com/OLSR/olsrd/commit/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079

[O02] 기본 message type과 구조체 및 타이머  src/olsr_protocol.h
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/olsr_protocol.h#L66

[O03] 설정 기본값  src/olsr_cfg.h
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/olsr_cfg.h#L59

[O04] LQ_HELLO LQ_TC 생성과 직렬화 및 border  src/lq_packet.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/lq_packet.c#L69

[O05] 패킷 헤더와 송신 transform 후크  src/net_olsr.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/net_olsr.c#L312

[O06] 패킷과 메시지 길이 검사 및 파서 분배  src/parser.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/parser.c#L264

[O07] 유효시간 부호화와 복호화  src/mantissa.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/mantissa.c#L58

[O08] 기본 HELLO TC MID HNA 직렬화  src/build_msg.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/build_msg.c#L280

[O09] 기본 etx_ff의 품질 계산과 직렬화  src/lq_plugin_default_ff.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O10] LQ handler와 알고리즘 등록  src/lq_plugin.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/lq_plugin.c#L1

[O11] Smart Gateway mask와 속도 부호화  src/gateway.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/gateway.c#L123

[O12] MPR forwarding과 Ether 예외  src/olsr.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/olsr.c#L314

[O13] secure 송신 후크와 checksum  lib/secure/src/olsrd_secure.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O14] secure의 time_t 및 구조체  lib/secure/src/secure_messages.h
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O15] nameservice의 생성과 가변 항목  lib/nameservice/src/nameservice.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O16] mdns 캡슐화와 IPv6 길이식  lib/mdns/src/mdns.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/lib/mdns/src/mdns.c#L230

[O17] p2pd 캡슐화와 IPv6 길이식  lib/p2pd/src/p2pd.c
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/lib/p2pd/src/p2pd.c#L455

[O18] mdns 라우터 선출  lib/mdns/src/RouterElection.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O19] PUD wire format 3의 필드  lib/pud/wireformat/include/OlsrdPudWireFormat/wireFormat.h
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O20] PUD 외부 인터페이스 기본값  lib/pud/src/configuration.h
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O21] BMF 캡슐화 헤더  lib/bmf/src/Packet.h
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/lib/bmf/src/Packet.h#L45

[O22] JSON 상태 포트 초기값  lib/jsoninfo/src/olsrd_plugin.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O23] 함께 포함된 플러그인 소스 전체  lib
https://github.com/OLSR/olsrd/tree/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/lib

[O24] 인터페이스 메시지 기본 타이머  src/cfgparser/olsrd_conf.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

[O25] 주소 union 정의  src/olsr_types.h
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/olsr_types.h#L112

[O26] legacy IPC 기본 포트  src/ipc_frontend.h
https://github.com/OLSR/olsrd/blob/51ac86b22ee2bdb1077c889859ad3ca5a39aa079/src/ipc_frontend.h#L61

[O27] LQ 모드별 파서 등록  src/process_package.c
고정 커밋의 소스 원문 열기

보조 비교 문헌은 RFC 3626 OLSR이다. 이 백서의 wire format 결론은 위 v0.6.8 구현을 우선하며, RFC와 다른 내용을 자동으로 표준 형식으로 교정하지 않는다.

[O28] RFC 3626 Optimized Link State Routing
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3626.html